РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2024                                                                                              № АГ-1880-п

Об утверждении порядка управления системой теплоснабжения на территории

муниципального образования город Минусинск

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях обеспечения функционирования системы теплоснабжения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить порядок управления системой теплоснабжения на территории муниципального образования город Минусинск согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить на официальном сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет

3.	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города по оперативному управлению Маслова А.А.

4.	Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города			          подпись                                     Д.Н. Меркулов

- Приложение

утверждено постановлением

Администрации города Минусинска

от  25.10.2024  № АГ-1880-п

Порядок управления системой теплоснабжения

на территории муниципального образования город Минусинск

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок управления системой теплоснабжения на территории муниципального образования города Минусинска (далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона РФ от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил организации теплоснабжения, утв. постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г. №808, иных нормативных актов, нормативно-технических документов, действующих на территории РФ, актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования город Минусинск, и определяет:

- соподчиненность и порядок взаимодействия диспетчерских служб единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО), теплосетевой организации (далее-ТСО), функционирующих в одной системе теплоснабжения (далее- система теплоснабжения)

- порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок обеспечения доступа к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок взаимодействия ЕТО и ТСО (далее    также - Стороны) в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

1.2. Установить, что настоящий Порядок применяется в случае, если единая теплоснабжающая организация (ЕТО) и теплосетевая организация (ТСО), далее совместно именуемые Стороны, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, до начала отопительного периода не заключили между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с действующими Правилами организации теплоснабжения.

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке.

2.1.	Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее ЕТО) - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

2.2.	Теплосетевая организация (далее ТСО) -  организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям.

3.  Соподчиненность диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия.

3.1.	Каждая Сторона имеет свою диспетчерскую службу (ДС), работающую в круглосуточном режиме.

3.2.	 ДС ЕТО руководит работой подчиненного оперативного персонала ЕТО.

3.3.	 ДС ТСО руководит работой подчиненного оперативного персонала по обеспечению заданного режима теплосетей по включению, отключению и переключению на тепловых сетях ТСО.

3.4.	По вопросам совместного ведения диспетчерская служба ТСО подчинена диспетчерской службе ЕТО, за исключением ситуации ликвидации аварий.

Распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала каждой стороны по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательно к исполнению подчиненным ему оперативно-диспетчерским персоналом.

В случае разногласий между распоряжением диспетчерской службы ЕТО и указаниями непосредственного руководства диспетчерской службы ТСО диспетчерская служба ТСО немедленно сообщает об этом своему непосредственному руководству, диспетчерской службе ЕТО, предупреждает их о возможных неблагоприятных последствиях и действует только на основании согласованного решения руководителей двух Сторон.

3.5.	На каждом диспетчерском пункте Сторон должна быть местная инструкция по предотвращению и ликвидации технологических нарушений и планы ликвидации технологических нарушений в тепловых сетях и источнике тепла.

3.6.	На каждом диспетчерском пункте Сторон должна быть полная схема системы теплоснабжения, находящаяся в ведении Сторон, с приложением материалов по границам балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по участкам тепловых сетей, а также с отражением местных особенностей организации теплоснабжения.

3.7.	Руководство ликвидацией технологических нарушений в тепловых сетях ТСО должно осуществляться диспетчерами тепловых сетей ТСО. Ликвидацией технологических нарушений на теплоисточнике должен руководить начальник смены станции.

3.8.	В случае необходимости оперативные руководители или руководители ТСО и ЕТО имеют право поручить руководство ликвидацией технологического нарушения другому лицу или взять руководство на себя. О замене ставится в известность как вышестоящий, так и подчиненный оперативный персонал.

3.9.	 Приемка и сдача смены во время ликвидации технологических нарушений не допускаются. Пришедший на смену персонал используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией технологического нарушения.

3.10.	 Диспетчерский персонал ТСО и ЕТО несут полную ответственность за ликвидацию технологического нарушения, принимая решения и осуществляя мероприятия по восстановлению нормального режима работы станции и тепловых сетей независимо от присутствия лиц из числа административно-технического персонала.

4. Порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения.

4.	Порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения.

4.1.	Стороны обеспечивают эксплуатацию находящихся в их ведении источника теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и другого оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, нормативно-правовых актов и законов, действующих на территории РФ.

4.2.	Обязанности ЕТО по организации наладки и регулирования в работе системы теплоснабжения:

-	обход и осмотр эксплуатируемого оборудования источника для обеспечения и поддержания его нормальной работы, в том числе в целях выявления и устранения неисправности и возникающих дефектов на оборудовании.

4.3.	 Обязанности ТСО по организации наладки и регулирования в работе системы теплоснабжения:

-	разработка и ведение гидравлического режима работы тепловых сетей, согласно нормативной и иной документации;

-	обеспечение полного открытия запорной арматуры на эксплуатируемых сетях во избежание возникновения гидравлических потерь при передаче тепловой энергии (теплоносителя);

-	обход и осмотр эксплуатируемых тепловых сетей, иного сетевого оборудования, по утверждённому в организации графику, для контроля параметров теплоносителя и выявления возникающих утечек теплоносителя, дефектов на оборудовании и своевременного их устранения.

-	разработка, согласование с Администрацией города графиков ремонта тепловых сетей, отключение которых приводит к ограничению горячего водоснабжения в межотопительный период.

5.	Порядок обеспечения доступа к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения.

5.1.	Порядок доступа на эксплуатируемые объекты Сторон для производства на них наладочных работ определяется при согласовании вида работ и сроков их проведения при заблаговременном уведомлении. Необходимость присутствия представителя эксплуатирующей организации устанавливается при организации допуска на объекты, согласовании видов работ, а также программой выполнения работ.

6. Порядок взаимодействия диспетчерских служб в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

6.1. Аварией в системе теплоснабжения является разрушение или повреждение оборудования, приведшее к перерыву (прекращению) теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок 36 часов и более.

6.2. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.

6.3. Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

-  возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

6.4 ЕТО и ТСО обязаны информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения соответствующие органы местного самоуправления в течение 1 суток со дня их введения.

6.5. При производстве отключения:

6.5.1. Диспетчерская служба ЕТО обязана:

- При резком изменении параметров сетевой воды на тепловыводах теплоисточника немедленно сообщить ДС ТСО и принять меры к сохранению режима теплоснабжения;

- Обеспечить подпитку тепловых сетей максимально используя все подпиточные возможности теплоисточника, включая сырую воду;

- Изменения гидравлического режима работы теплосети производить только по согласованию с ДС ТСО;

- Незамедлительно сообщать ТСО и соответствующим потребителям обо всех отключениях, приводящих к отключению тепловых сетей и прекращению или ограничению теплоснабжения потребителей в отопительный сезон, горячего водоснабжения в летний период, а также приводящих к изменению режима работы тепловых сетей.

6.5.2. Диспетчерская служба ТСО обязана:

- при необходимости отключения трубопроводов ТСО от трубопроводов ЕТО незамедлительно уведомлять диспетчера ЕТО об отключении тепловых сетей для производства аварийно-восстановительных работ с указанием причины и срока отключения;

- при отключении участков трубопроводов ТСО на тепловых сетях незамедлительно сообщить диспетчеру ЕТО об отключении тепловых сетей для производства аварийно-восстановительных работ с указанием причины и срока отключения;

- организовать контроль температуры тепловой энергии (теплоносителя) в отключенных трубопроводах ТСО при отрицательной температуре наружного воздуха;

- незамедлительно сообщить диспетчеру ЕТО о решении опорожнить отключенные трубопроводы надземной прокладки при отрицательной температуре наружного воздуха и длительных восстановительных работах.

6.6. В случае явной угрозы жизни и здоровью людей, разрушения оборудования, диспетчеры (начальник смены станции) ЕТО и ТСО отдают распоряжение на вывод из работы оборудования с обязательным немедленным извещением Администрации города.